PIR DALI sensor voor aan- en afwezigheiddetectie

In het project wordt een intelligente multifunctionele adresseerbare DALI-sensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

PIR bereik van de sensor is 8 bij 6,2 meter bij 2,5 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus. Detectie hoek is 116°,

De sensor beschikt over de 4 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

Het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in een onbeperkt aantal scenes.

De sensor wordt aangesloten op de DALI lijn, gebruikt maximaal 5mA van de DALI voeding en 1 adres. In de DALI designer software krijgt de sensor een adres en is de functionaliteit volledig vrij programmeerbaar. De sensor bevat een autoherstel functionaliteit, indien de sensor vervangen moet worden zal de nieuwe sensor zich automatisch inprogrammeren in het DALI lichtregelsysteem.

De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel of middels een opbouwkoker als opbouwunit.

Typenummer:		Helvar 320

PIR detectie:			8 x 6,2 meter bij 2,5 hoogte

Voeding:			DALI, 5mA verbruik, 13V – 22,5V

Omgevingstemperatuur:	0° tot 50°C

Ip waarde:			IP30

Zaagmaat:			52-55mm

Kleur:				Standaard Semi-mat RAL9003, andere kleuren op aanvraag

Multifunctionele DALI sensor voor daglicht, aan- en afwezigheiddetectie

In het project wordt een intelligente multifunctionele adresseerbare DALI-sensor toegepast om maximale energie besparing en optimaal comfort voor gebruiker te realiseren.

PIR bereik van de sensor is 8 bij 6,2 meter bij 2,5 meter hoogte met aan- of afwezigheid modus. Detectie hoek is 116°,

De sensor beschikt over de 4 bloks PIR detectie, speciaal geschikt voor detectie van minimale of langzame bewegingen. De sensor beschikt hiermee over multi-directionele dekking.

De licht sensor meet reflectie, afhankelijk van de instellingen in designer software dimt verlichting naar een vrij programmeerbaar niveau, het lichtniveau van elke lamp is individueel instelbaar, als groep en in een onbeperkt aantal scenes.

De sensor wordt aangesloten op de DALI lijn, gebruikt maximaal 5mA van de DALI voeding en 1 adres. In de DALI designer software krijgt de sensor een adres en is de functionaliteit volledig vrij programmeerbaar. De sensor bevat een autoherstel functionaliteit, indien de sensor vervangen moet worden zal de nieuwe sensor zich automatisch inprogrammeren in het DALI lichtregelsysteem.

De unit dient een plat profiel te hebben en geschikt te zijn voor verzonken montage in een standaardplafondtegel of middels een opbouwkoker als opbouwunit.

Typenummer:		Helvar 321

PIR detectie:			8 x 6,2 meter bij 2,5 hoogte

Voeding:			DALI, 5mA verbruik, 13V – 22,5V

Omgevingstemperatuur:	0° tot 50°C

Ip waarde:			IP30

Zaagmaat:			52-55mm

Kleur:				Standaard Semi-mat RAL9003, andere kleuren op aanvraag